СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД БОГУЧАР

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

# Об утверждении Генерального плана городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области

# (в редакции решений от 09.02.2016 № 35, от 21.10.2016 № 87)

# В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Воронежской области от 07.07.2006 № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области», Уставом городского поселения – город Богучар, с учетом решения публичных слушаний в городском поселении – город Богучар от 28.07.2011 № 6 «О проекте генерального плана городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области», Совет народных депутатов городского поселения – город Богучар решил:

# 1. Утвердить Генеральный план городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области (прилагается).

# 2. Обнародовать настоящее решение в городском поселении – город Богучар.

# 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу городского поселения – город Богучар Нежельского И.М.

| # Глава городского поселения – город Богучар |  | # И.М. Нежельский |
| --- | --- | --- |

# Приложение

# К ркшению Совета народных депутатов

# Городского поселения – город Богучар

# от 29.12.2011 № 177

# ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

# Генеральный план

# городского поселения - город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области

# Том I

# Положения о территориальном планировании.

# 15645 - ПЗ

# Пояснительная записка

# Воронеж 2010 г.

# ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

# Генеральный план городского поселения - город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области

# Том I

# Положения о территориальном планировании.

# 15645 - ПЗ

# Пояснительная записка

# Генеральный директор Л.А. Подшивалова

# Главный инженер Л.А. Митин

# Главный архитектор М.В. Паничев

# Главный инженер проекта Е.М. Иванова

# Свидетельство # СРО-П-015-11082009 # № 001-П-3666025853

# Воронеж 2010 г.

# Состав проекта # Обозначение; # Наименование; # Примечание. # Том I; # Положение о территориальном планировании (пояснительная записка); # 15645 - ПЗ. # Графические материалы:. # Схема генерального плана. М 1:10000; # ГП-2. # Том II; # Обоснование проекта генерального плана (пояснительная записка); # 15645 - ПЗ. # Графические материалы:. # Схема современного использования и комплексной оценки территории. М 1:10000; # ГП-1. # Схема генерального плана. М 1:10000; # ГП-2. # Схема развития транспортной инфраструктуры. М 1:10000; # ГП-3. # Схема развития инженерной инфраструктуры. М 1:10 000; # ГП-4. # Том III; # Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. # 15645 - ПЗ. # Изм; # Кол.уч; # Лист; # № док.; # Подп.; # Дата. # ГИП; # Е.М. Иванова; # Пояснительная записка; # Стадия; # Лист; # Листов. # ГАО; # Ю.М. Власов; # ГП; # 3; # 27. # Архитекторы; # К.Ю. Кузнецов; # ОАО «Воронежпроект». # Инженеры; # И.В. Кондакова. # Т.Б. Адоньева. # И.В. Киселева. # Е.В. Сыряная. # М.В. Колюжная. # Т.А. Яковлева. # Г.И. Власова.

# Содержание Тома I:

# 1. Цели и задачи территориального планирования. 4

# 1.1. Общие положения. 4

# 1.2. Цели и задачи территориального планирования городского поселения – город Богучар. 4

# 1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области, Богучарского муниципального района при осуществлении территориального планирования городского поселения – город Богучар. 4

# 1.4. Задачи по сохранению объектов культурного наследия. 4

# 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения. 4

# 2.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства городского поселения – город Богучар. 4

# 2.2. Мероприятия по планировочной организации и функциональному зонированию территории городского поселения. 4

# 2.3. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещение на территории поселения объектов капитального строительства. 4

# 2.3.1. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры городского поселения. 4

# 2.3.2. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения объектами транспортной инфраструктуры. 4

# 2.3.3. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения объектами жилищного строительства. 4

# 2.3.4. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры. 4

# 2.3.5. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения местами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения. 4

# 2.3.6. Предложения для разработки мероприятий по инженерной подготовке 4

# 2.3.7. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения объектами специального назначения. 4

# 2.3.8. Мероприятия по охране окружающей среды. 4

# 3. Заключение. 4

# 4. Основные технико-экономические показатели. 4

1. Цели и задачи территориального планирования

1.1. Общие положения.

# 1. Территориальное планирование городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана поселения и внесения в него изменений.

# 2. Генеральный план городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района выполнен на основании муниципального контракта № 2/19-09 от 29 августа 2009 г..

# 3. Генеральный план городского поселения – город Богучар разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом о регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области № 61-03 от 29 июня 2006 г., Законом об общих принципах организации местного самоуправления в РФ №131-ФЗ от 6 октября 2003 г.

# 4. Генеральный план городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района реализуется в границах, предусмотренных Законом Воронежской области № 63-03 от 15 октября 2004 г. «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области».

# Генеральный план городского поселения – город Богучар – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области и Богучарского муниципального района.

# Основной целью Генерального плана городского поселения – город Богучар является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития городского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

# Устойчивое развитие территории городского поселения – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

# Генеральный план городского поселения – г. Богучар содержит:

# положение о территориальном планировании;

# схемы территориального планирования.

# Положение о территориальном планировании включает в себя:

# цели и задачи территориального планирования;

# перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения.

# Схемы территориального планирования городского поселения включают в себя:

# схему современного использования территории и комплексной оценки городского поселения – г. Богучар;

# схему Генерального плана городского поселения – г. Богучар;

# схему развития транспортной инфраструктуры;

# схему развития инженерной инфраструктуры.

# Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования городского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта Генерального плана, подготовленных в текстовой форме и графической форме, которые включают:

# Анализ состояния территории городского поселения – город Богучар, проблемы и направление ее комплексного развития;

# Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и воздействия их последствий отражены в составе специального раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

# Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

# Исходный год – 2007-2009 г.г.

# I очередь – 2015 год.

# Расчетный срок – 2026 год.

# Реализация Генерального плана осуществляется на основании плана реализации, который составляется и утверждается администрацией городского поселения – город Богучар.

# План реализации Генерального плана городского поселения – город Богучар является основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

1.2. Цели и задачи территориального планирования городского поселения –  город Богучар

# 1.2.1. Территориальное планирование городского поселения – город Богучар осуществляется в соответствии с целями развития городского поселения, установленными в документах планирования социально-экономического развития поселения.

# Основными целями развития городского поселения являются:

# стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения городского поселения – город Богучар;

# формирование поселения как интегрированного в российскую экономику многофункционального образования, обеспечивающего благоприятное качество среды жизнедеятельности и производства;

# обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики.

# Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий городского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

# - обеспечения устойчивого развития городского поселения – город Богучар;

# - повышения качества среды;

# - развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

# 1.2.2. Задачи территориального планирования городского поселения – город Богучар:

# создание условий для устойчивого развития территории городского поселения – город Богучар, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и природного наследия;

# определение назначения территорий городского поселения – город Богучар, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

# обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления городского поселения – город Богучар;

# реализация программ социально-экономического развития Воронежской области, муниципального района и городского поселения;

# создание условий для реализации интересов Российской Федерации и Воронежской области с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

# создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории городского поселения – город Богучар;

# стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли и отдыха;

# обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

# обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

# обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

# обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории городского поселения – город Богучар;

# восстановление и обновление агропромышленного комплекса.

# Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, программы социально-экономического развития Богучарского муниципального района, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

# Генеральный план городского поселения – город Богучар увязывает запланированные государственные, региональные и муниципальные капитальные инвестиции. Он включает определение конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в соответствующих сферах управления, в целях взаимно согласованного решения задач социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых, региональных и муниципальных стратегиях развития.

# Показатели развития муниципального образования, заложенные в проекте, являются результатом исследований и обобщением прогнозов, предложений и намерений органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений администрации района, иных организаций.

# При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Воронежской области, администрации муниципального образования и прочих организаций.

1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области, Богучарского муниципального района при осуществлении территориального планирования городского поселения – город Богучар

# При осуществлении территориального планирования городского поселения – город Богучар учтено размещение объектов федерального, регионального и районного значения.

# Объекты капитального строительства федерального значения и их территории:

# автодорога федерального значения М-4 «Дон»;

# военный городок площадью 98,86 га.

# Также к федеральной собственности относятся земли лесного и водного фондов.

# Перечень

# земельных участков объектов федерального уровня собственности, расположенных в г. Богучар, приведен в ниже следующей таблице:

| # № # п/п | # Местоположение (адрес) | # Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # г. Богучар, ул. Кирова, 10 | # 0,12 |
| # 2 | # ул. Ленина, 28-а | # 0,06 |
| # 3 | # ул. Карла Маркса, 1(адм. здание) | # 0,03 |
| # 4 | # г. Богучар, коммунальный квартал | # 8,17 |
| # 5 | # Военный городок мкр. №5 | # 8,07 |
| # 6 | # Военный городок мкр. №6 | # 18,23 |
| # 7 | # пр-т 50-летия Победы, 4-а | # 2,10 |
| # 8 | # ул. Дзержинского, 192 | # 1,64 |
| # 9 | # Военный городок мкр. №1 | # 18,11 |
| # 10 | # Военный городок мкр. №2 | # 12,87 |
| # 11 | # Военный городок мкр. №3 | # 12,89 |
| # 12 | # Военный городок мкр. №7 | # 17,56 |
| # 13 | # ул. Малаховская, 1-д | # 0,00 |
| # 14 | # ул. Кирова, 21-а | # 0,04 |
| # 15 | # ул. Дзержинского, 241 | # 0,20 |
| # 16 | # ул. Дзержинского, 200-А (АБЗ-старый) км | # 2,49 |
| # 17 | # мкр. Военный городок 58 (база) | # 3,80 |
| # 18 | # Военный городок мкр. №4 | # 11,14 |
| # 19 | # ул. Малаховского, 10 (пожарная часть №33) | # 0,19 |
| # 20 | # ул. Кирова, 6-а | # 0,05 |
| # 21 | # ул. Советская, 34-а | # 0,15 |
| # 22 | # ул. Советская, 34 | # 0,23 |
| # 23 | # ул. Ленина, 33 | # 0,11 |
| # 24 | # ул. Радченко, 16 | # 0,48 |
| # 25 | # ул. Дзержинского, 198 | # 1,24 |
| # 26 | # ул. 1 Мая, 25 | # 0,05 |
| # 27 | # пл. Ленина, 1-а | # 0,08 |
| # 28 | # ул. 25 Октября, 73 | # 0,22 |
| # 29 | # ул. 25 Октября, 72-а | # 0,61 |

# Объекты капитального строительства регионального значения и их территории.

# Перечень

# земельных участков областного уровня собственности, расположенных в границах городского поселения – город Богучар

# (по состоянию на 24.05.2010)

| # № п/п | # Наименование землепользователей | # Адрес | # Площадь, # га |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # ГООУ «Богучарская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | # ул. Шолохова, 4 | # 1,5119 |
| # 2 | # ГСУ СОС СЗН «Богучарский психоневрологический интернат» | # ул. Красноармейская, 2 | # 1,1865 |
| # 3 | # ГУ Богучарский центр занятости населения | # ул. Кирова, 4 | # 0,0487 |
| # 4 | # ГУП Воронежской области «Воронежфармация» | # ул. Дзержинского, 32 | # 0,1547 |
| # 5 | # ГООУ «Богучарская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | # ул. Павших стрелков, # 11-а | # 0,5381 |
| # 6 | # ОГУ «Богучарский комплексный центр социального обслуживания населения» | # ул. 1 Мая, 2-е | # 0,0236 |
| # 7 | # ОГУ «Богучарский комплексный центр социального обслуживания населения» | # ул. 1 Мая, 2-д | # 0,0431 |

# Земельные участки,

# подлежащие отнесению к собственности Воронежской области

| # № п/п | # Наименование землепользователей | # Адрес | # Площадь, # га |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Богучарская районная станция по борьбе с болезнями животных | # ул. Советская, 34 | # 0,2285 |
| # 2 | # Богучарская районная станция по борьбе с болезнями животных | # ул. Советская, 34-а | # 0,1521 |
| # 3 | # Богучарский лесхоз | # ул. Радченко, 16 | # 0,4800 |
| # 4 | # ГОУ НПО «Профессиональное училище № 18 г.Богучара» | # ул. Дзержинского, 40-а (гараж) | # 0,0100 |
| # 5 | # ГУ НПО Павловский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта | # ул. Дзержинского, 196 | # 0,1297 |

# Объекты капитального строительства районного значения.

# На территории городского поселения – город Богучар размещается ряд объектов районного значения, без которых жизнедеятельность поселения невозможна, в том числе:

# - Богучарская ЦРБ;

# - Богучарская Центральная районная библиотека;

# - Богучарский Краеведческий музей;

# - Дом-музей Кищенко;

# - Родничок, детский сад;

# - Улыбка, детский сад;

# - Богучарская средняя школа № 1;

# - Богучарская средняя школа № 2;

# - Богучарская школа-лицей;

# - Богучарская вечерняя школа;

# - Богучарская средняя школа-интернат для детей-сирот;

# - Богучарский психоневрологический интернат;

# - Профессиональное училище № 18;

# - Пожарная часть №33 по охране Богучарского района.

# Учет интересов Российской Федерации, Воронежской области, Богучарского муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе Генерального плана городского поселения – город Богучар, осуществляется следующими мероприятиями по территориальному планированию:

# реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования;

# реализацией основных решений документов территориального планирования Воронежской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования;

# реализацией программы социально-экономического развития Богучарского муниципального района, целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий муниципального образования;

# учётом интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию городского поселения – город Богучар.

1.4. Задачи по сохранению объектов культурного наследия

# Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

# Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

# государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

# проведение историко-культурной экспертизы;

# установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

# согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима;

# контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия;

# разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

# выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

# установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

# контроль за состоянием объектов культурного наследия;

# иные мероприятия, проведение которых отнесено Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия. (ст. 33 № 73- ФЗ).

# Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании

# Проектирование осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия. (ст. 36 № 73- ФЗ)

# Мероприятия, направленные на сохранение объектов историко-культурного наследия:

# сохранение объекта культурного наследия - направленное на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор;

# В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов. (ст. 40 № 73- ФЗ);

# консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы;

# ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;

# реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия;

# приспособление объекта культурного наследия для современного использования - научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

# 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения

# Настоящий раздел содержит материалы решения задач территориального планирования городского поселения – город Богучар перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации.

# Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, для реализации полномочий органа местного самоуправления городского поселения – город Богучар.

# Содержание разделов и схем Генерального плана городского поселения в рамках полномочий органов местного самоуправления определяет круг проблем и проектных мероприятий, направленных на их решение.

# Согласно ст. 14 и 14.1 ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации городского поселения – город Богучар относятся следующие предложения по территориальному планированию:

# - предложения по административно-территориальному устройству городского поселения – город Богучар;

# - предложения по размещению на территории городского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

# предложения по обеспечению территории городского поселения – город Богучар объектами инженерной инфраструктуры:

# организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

# организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и номерами домов;

# - предложения по обеспечению территории городского поселения – город Богучар объектами транспортной инфраструктуры:

# содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенного пункта поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

# создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города;

# - предложения по обеспечению населения городского поселения – город Богучар объектами жилой и социальной инфраструктуры:

# обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском поселении – город Богучар и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

# организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

# - предложения по обеспечению населения поселения услугами связи, общественного питании, торговли и бытового обслуживания:

# создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

# - предложения по обеспечению населения городского поселения – город Богучар объектами библиотечного обслуживания, учреждениями культуры, объектами физкультуры и спорта:

# организация библиотечного обслуживания населения;

# создание условий для организации досуга и обеспечения жителей г. Богучар услугами организаций культуры;

# обеспечение условий для развития на территории городского поселения – город Богучар массовой физической культуры и спорта;

# сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского поселения – город Богучар;

# обеспечение обязательного проведения историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, в соответствии со ст.30, 31 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

# - предложения по обеспечению населения объектами массового отдыха жителей, благоустройство и озеленение территории городского поселения:

# создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;

# организация благоустройства и озеленения территории городского поселения – город Богучар;

# - предложения по обеспечению территории городского поселения – город Богучар местами сбора бытовых отходов:

# организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

# - предложения по обеспечению территории городского поселения – город Богучар местами захоронения:

# организация ритуальных услуг, содержание мест захоронения.

# - предложения по обеспечению территории городского поселения – город Богучар мерами пожарной безопасности:

# обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения – город Богучар.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе III «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства городского поселения – город Богучар

# Границы территории городского поселения – город Богучар установлены законом Воронежской области N 90-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 г..

# При определении границ городского поселения – город Богучар не были учтены территории для перспективного развития городского поселения, которые предлагались в ранее разработанной градостроительной документации.

# Территории в границах городского поселения недостаточно для дальнейшего развития города, поэтому администрации городского поселения и администрации района необходимо решить вопрос о совместном использовании территории Залиманского сельского поселения (предлагаемый участок примыкает к северной границе городского поселения) для размещения усадебной застройки, планируемой за расчетный срок.

# Изменение границ и территории городского поселения и населенного пункта.

# (см. чертеж «Генеральный план городского поселения» - ГП-2)

| # № # п/п | # Наименование территории | # Площадь, га | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Существующая территория городского поселения, всего | # 1325 | # По данным УФАКОН по Воронежской области # Богучарский филиал |
| # 1.1. | # в т.ч. г. Богучар | # 1325 |  |
| # 2 | # Участки, исключаемые из границы города Богучар, всего | # 10 |  |
|  | # в том числе: |  |  |
|  | # Участок №9* | # 3 | # Земли лесного фонда |
|  | # Участок №10* | # 6,7 | # Земли лесного фонда |
|  | # Участок №11* | # 0,3 | # Земли лесного фонда |
| # 3. | # Проектируемая территория городского поселения, всего | # 1315 | # Территория изменяется за счет исключения участков лесного фонда |

# Площади участков приведены ориентировочно, требуется их уточнение в процессе межевания.

# Участок № 8, находящийся на землях сельскохозяйственного назначения Залиманского сельского поселения, предлагается за расчетный срок включить в границу г. Богучар для размещения усадебной застройки.

# Участок № 9, 10, 11. На основании постановления Российской Федерации об осуществлении государственного лесного контроля и надзора и письма главы городского поселения – город Богучар от 13 апреля 2010 г. № 161: «О не включении земель лесного фонда» исключаем эти участки из границы населенного пункта.

2.2. Мероприятия по планировочной организации и функциональному зонированию территории городского поселения.

| # № п/п | # Наименование мероприятия | # Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры для последующего размещения агропромышленных и промышленных производств. | # Первая очередь |
| # 2 | # Подготовка документации по планировке территорий участков под жилищное строительство. | # Первая очередь |
| # 3 | # Подготовка документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки Нижнекисляйского городского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного кодекса РФ. | # Первая очередь |

2.3. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещение на территории поселения объектов капитального строительства

2.3.1. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры городского поселения

# Согласно ст. 14 и 14.1 ФЗ-131 к полномочиям администрации городского поселения относятся:

# организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом;

# организация освещения улиц.

| # № п/п | # Наименование | # Един. измер. | # Кол-во | # Место расположения | # Мероприятия | # Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # 1 | # Бурение водозаборных скважин глубиной до 90 м, производительностью 25м3/ч. | # комп-лект | # 7 | # с. Вервековка | # новое строительство | # I очередь строительства |
| # 2 |  |  | # 5 | # с. Вервековка | # новое строительство | # расчетный срок |
| # 3 | # Реконструкция насосной станции II подъема. | # м3/сут | # 6200 | # с. Вервековка | # реконструкция | # I очередь строительства |
| # 4 | # Реконструкция насосной станции III подъема | # м3/сут | # 6000 | # с. Вервековка | # Реконструкция | # I очередь строительства |
| # 5 | # Реконструкция и расширение насосной станции III подъема(г.Богучар) | # м3/сут | # 200.0 | # Г.Богучар | # Реконструкция и расширение | # I очередь строительства |
| # 6 | # Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов d100-300 | # км | # 7.0 (d100мм) | # Г.Богучар | # новое строительство | # I очередь строительства |
| # 7 |  |  | # 8.0 (d100мм) # 10.0 (d200мм) # 10.0 (d300мм) | # Г.Богучар | # новое строительство | # расчетный срок |
| # 8 |  |  | # 25.0 # (d100-200мм) | # Г.Богучар | # реконструкция | # I очередь строительства |
| # 9 | # Реконструкция КНС-26 и КНС | # м3/сут | # 4500 | # Г.Богучар | # Реконструкция | # I очередь строительства |
| # 10 |  |  | # 5000 | # Г.Богучар | # Реконструкция | # расчетный срок |
| # 11 | # Реконструкция очистных сооружений с механической, полной биологической очисткой и доочисткой. | # м3/сут | # 4500 | # Г.Богучар | # Реконструкция | # I очередь строительства |
| # 12 |  |  | # 5000 | # Г.Богучар | # Реконструкция | # расчетный срок |
| # 13 | # КНС Q=500.0м3/сут Н=30м | # м3/сут | # 500 | # Г.Богучар | # новое строительство | # расчетный срок |
| # 14 | # Самотечные коллекторы канализации | # км | # 15.0 (d200мм) # 2.0 (d350мм) | # Г.Богучар | # новое строительство | # I очередь строительства |
| # 15 |  |  | # 17.0 (d200мм) # 5.0 (d350мм) | # Г.Богучар | # новое строительство | # расчетный срок |
| # 16 | # Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) | # шт. | # 1 | # пр. Победы | # новое строительство | # I очередь |
|  |  | # шт. | # 1 | # ул. Кирова | # -//- | # -//- |
| # 17 |  | # шт. | # 3 | # Участок №1 | # -//- | # расч. срок |
|  |  | # шт. | # 4 | # Участок №2 | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # Участок №3 | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # В пойме реки Богучарка | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 2 | # ул. Советская | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 3 | # Территория городского леса в р-не ул. Дзержинского | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # в северо-западной части в коммунальной зоне | # -//- | # -//- |
| # 18 | # Трансформаторная подстанция (ТП) | # шт. | # 1 | # на федеральной дороге М4 «Дон» | # новое строительство | # I очередь |
|  |  | # шт. | # 1 | # ул. Танкистов | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # ул. Транспортная | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # ул. 25 Октября | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # пр-т 50-летия Победы | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # ул. Красноармейская | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # ул. Ленина | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # ул. Дзержинского | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # ул. Малаховского | # -//- | # -//- |
| # 19 |  | # шт. | # 1 | # на федеральной дороге М4 «Дон» | # -//- | # расч.срок |
|  |  | # шт. | # 1 | # ул. Транспортная | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # пр-т 50-летия Победы | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 2 | # между ул. Октябрьской и ул. Мира | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # В пойме реки Богучарка | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # ул. Советская | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # ул. Дзержинского | # -//- | # -//- |
|  |  | # шт. | # 1 | # КНС в р-не пересечения ул. Танкистов и ул. Транспортная | # -//- | # -//- |
| # 20 | # Котельные (БМК) | # шт. | # 6 | # г.Богучар | # Новое строительство | # Расчетный срок |
| # 21 |  |  | # 3 | # г.Богучар | # Новое строительство | # I очередь стр-ва |
| # 22 | # ШРП | # шт. | # 6 | # г. Богучар | # Новое строительство | # I очередь стр-ва |
|  | # Газопроводы высокого давления ø 63 мм | # км | # 0,20 |  |  |  |
|  | # Газопроводы среднего давления ø 90 мм | # км | # 1,55 |  |  |  |
| # 23 | # ШРП | # шт. | # 10 |  | # Новое строительство | # Расчетный срок |
|  | # Газопроводы высокого давления ø 90 мм | # км | # 2,6 |  |  |  |
|  | # ø 63 мм | # км | # 1,15 |  |  |  |
|  | # Газопроводы среднего давления ø 90 мм | # км | # 0,80 |  |  |  |

# Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на схемах ГП-4

2.3.2. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

| # № по экспл. | # Наименование | # Ед. изм. | # Кол-во | # Место расположения | # Мероприятия | # Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Участок дороги с асфальтированным покрытием | # км | # 5,0 | # Северный микрорайон # участки №1, №2, №3 | # Создание сетки улиц на новых территориях северного микрорайона | # Расч. срок |
| # 2 | # Благоустройство улично-дорожной сети | # км | # 20 | # ул.Дзержинского, ул.Виноградова, ул.25Октября, ул.Советская |  | # Расч. срок |
| # 3 | # Площадки городского транспорта |  |  | # ул.Дзержинского, ул.Шолохова, ул.25Октября | # Новое строительство | # Расч. срок |
| # 4 | # Автостоянки, парковки |  | # 3,56 | # ул.Дзержинского, ул.Шолохова, ул.25Октября # Северный микрорайон | # Размещение у объектов культурно-бытового назначения | # Расч. срок |
| # 5 | # АТП | # - | # - | # ул.Дзержинского | # Расширение, реконструкция | # I очередь |
| # 6 | # АЗС, СТО | # - | # - | # В северо-западной части пересечения ул.Транспортная с М-4; ул.Дзержинского | # Новое строительство |  |
| # 7 | # Мосты |  |  | # ул.Октябрьская, ул.Мира | # реконструкция |  |

# Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схеме ГП-3

2.3.3. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения объектами жилищного строительства

| # № по эксп. | # Наименование | # Един. измер. | # Кол-во | # Место располо-жения | # Мероприятия | # Сроки реалии-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # 21 | # Комплексная жилая застройка 2-5 этажная | # га | # 24,3 | # Участок №1 | # новое строительство | # расч. срок |
| # 22 | # Комплексная жилая застройка 2-5 этажная | # га | # 19,3 | # Участок №2 | # новое строительство | # расч. срок |
| # 23 | # Комплексная жилая застройка 2-5 этажная | # га | # 5,3 | # Участок №3 | # новое строительство | # расч. срок |
| # 25 | # 4-5 этажная жилая застройка | # га | # 4,7 | # пр. Победы # Участок №5 | # новое строительство | # I оч. стр-ва |
| # 26 | # 4-5 этажная жилая застройка | # га | # 2,0 | # ул. Танкистов # Участок №6 | # новое строительство | # I оч. стр-ва |
| # 26а* | # Индивидуальная жилая застройка | # га | # 0,5 | # ул.Кирова # Участок №6а | # новое строительство | # I оч. стр-ва |
| # 27 | # Выборочная реконструкция | # - | # - | # ул. Дзержинско-го # ул. 25 Октября | # Реконструкция ветхого жилого фонда, размещение объектов культурно-бытового обслуживания | # расч. срок |

# *На данную территорию распространяется действие санитарно-защитной зоны от существующего рынка, расположенного севернее от площадки № 6а. Размещение жилой застройки возможно при условии сокращения расчетной санитарно-защитной зоны до достижения снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

# (р. 2.3.3. в ред. решения от 0.02.2016 № 35)

2.3.4. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

# Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания и представляемых услуг и сервиса.

# При организации сети предприятий обслуживания устанавливаются следующие принципы:

# - организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах;

# - организация многопрофильных центров обслуживания;

# - соблюдение радиусов доступности.

# К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

# создание условий для организации досуга, обеспечение жителей услугами организаций культуры;

# организация библиотечного обслуживания;

# развитие массовой физической культуры и спорта.

| # № по эксп. | # Наименование |  | # Един. измер. | # Кол-во | # Место расположения | # Мероприятия | # Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 |  | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| # 28 | # Плоскостные спортивные сооружения |  | # га общ. площ. |  | # В пойме реки Богучарка | # Организация и размещение малых архитектурных форм | # расч. срок |
|  | # футбольное поле, |  |  |  |  |  |  |
|  | # баскетбольное поле |  |  |  |  |  |  |
|  | # волейбольная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | # теннисный корт |  |  |  |  |  |  |
|  | # поле для гольфа |  |  |  |  |  |  |
|  | # многофункциональные спортплощадки |  |  |  |  |  |  |
| # 29 | # Спортивно-оздоровительная база |  | # объект | # 1 | # ул. Держинского | # Новое строительство, # организация спортивно-развлекатель0-ных мероприятий | # расч. срок |
|  |  |  |  |  | # территория городского леса | # Организация вело-роллерных трас |  |
| # Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| # 30 | # Богучарская Центральная районная библиотека | # объект |  | # 1 | # К.Маркса ул., д.2, | # реконструкция с увеличением на 5,4 т. том. | # I оч. стр-ва |
| # 31 | # Дом культуры Юбилейный | # объект |  | # 1 | # Малаховского пл., д.1 | # капитальный ремонт | # I оч. стр-ва |

# Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на схеме ГП -2.

Раздел 2.3.5. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения местами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

| # № по эксп. | # Наименование | # Един. измер. | # Кол-во | # Место расположе-ния | # Мероприятия | # Сроки реалии-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения. |  |  |  |  |  |  |
| # 32 | # Благоустройство набережной | # км | # 0,5 | # Между ул. Октябрьс-кой и ул. Мира | # озеленение, освещение, насыщение малыми архитектурными формами, # мощение тротуарной плиткой, мини-кафе, мини-магазины | # I оч. стр-ва |
| # 33 | # Пляж | # км | # 0,2 | # В пойме реки Богучарка | # Организация | # I оч. стр-ва |
| # 34 | # Лугопарк # (активный отдых) | # га | # 2 | # В пойме реки Богучарка | # Ландшафтная организация: подсадка древесно-кустарниковых групп, устройство плоскостных спортивных сооружений, | # расч. срок |
| # 35 | # Лугопарк # (тихий отдых) | # га | # 2 | # ул. Советская | # Ландшафтная организация: подсадка древесно-кустарниковых групп, устройство дренажных водоёмов, прогулочных дорожек | # за расч. срок |
| # 35а | # Парк | # га | # 1,8 | # ул. Кирова | # Посадка древесно-кустарниковых групп, устройство велосипедных и пешеходных дорожек, создание малых архитектурных форм и элементов благоустройства. | # расч. срок |

# (р. 2.3.5. в ред. решения от 09.02.2016 № 35)

2.3.6. Предложения для разработки мероприятий по инженерной подготовке

# Территория городского поселения в целом благоприятна для градостроительного освоения. Рельеф - волнистая суглинистая равнина с глубоко врезанной (до 25-50 м.) в меловые породы овражно-балочной сетью, наблюдаются участки на юго-западе поселения с крутизной склонов 20-45%, требующие сложной инженерной подготовки.

# Неблагоприятными факторами природных условий негативно влияюшие на застройку являются:

# наличие крутого склона с глубокими оврагами и балками, где отмечаются обнажение коренных пород и оползневые явления;

# процессы заболачивания преимущественно развиты в пойме реки Богучарка и связаны с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод.

# Для укрепления участков с крутизной склонов 20-45% на юго-западе поселения необходима сложная система противооползневых мер:

# упорядочение поверхностного стока,

# перехват потоков грунтовых вод,

# предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения,

# повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами,

# террасирование склонов,

# посадка зеленых насаждений.

# Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий специализированными организациями.

# Для предотвращения заболачивания и подтопления паводковыми водами необходимо провести работы по расчистки русла р. Богучарка, частичной подсыпки территории поймы реки.

| # № по эксп. | # Наименование |  | # Един. измер. | # Кол-во | # Место расположения | # Мероприятия | # Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 |  | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # 36 | # Борьба с оврагообразованием и оползневыми процессами | # - |  | # - | # юго-западная часть поселения -крутые склоны 20-45% | # упорядочение поверхностного стока, # перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого # массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико- # химическими средствами, террасирование склонов, посадка зеленых насаждений. | # расч.ср. |
| # 37 | # Пойма р. Богучарка, # меры по предотвращению затопления паводковыми водами | # - |  | # - | # - | # частичный намыв на территории поймы, расчистка русла реки | # расч. ср |
| # 38 | # Регулирование поверхностного стока | # - |  | # - | # на вершине юго-западного склона | # организация закрытой ливневой канализации | # 1 оч. |
| # 39 | # Очистные сооружения # ливневой канализации | # шт |  | # 1 | # на вершине юго-западного склона | # реконструкция и увеличение мощности | # 1 оч. |

2.3.7. Мероприятия по обеспечению территории городского поселения объектами специального назначения

# Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

# Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в городском поселении необходима разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории городского поселения г. Богучар. Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных пунктов Воронежской области с соблюдением требований "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

# - выявление несанкционированных свалок и их рекультивация;

# - организация сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с контейнерами большой емкости ;

# - обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

# - заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

# Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и использование вторичных ресурсов.

# Городская свалка ТБО в п. Вишневый не соответствует СП 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Необходимо в первую очередь устранить нарушения природоохранного законодательства.

# В соответствии с областной целевой программой «Экология и природные ресурсы Воронежской области» предлагается размещение пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТБО. На расчетный срок предлагается рекультивация городской свалки ТБО в п. Вишневый, когда пункт по сбору и накоплению ТБО будет готов к использованию.

| # № по эксп. | # Наименование | # Един. измер. | # Кол-во | # Место расположения | # Мероприятия | # Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # 40 | # Городская свалка ТБО | # га | # 5,93 | # п. Вишневый | # Устранение нарушений природоохранного законодательства | # 1 оч.. |
|  |  |  |  |  | # Рекультивация территории | # расч. # ср. |
| # 41 | # Пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО | # шт | # 1 | # в северо-западной части, в коммунальной зоне | # новое строительство | # расч. # ср. |
| # 42 | # Очистные сооружения бытовой канализации | # шт | # 1 | # в северо-западной части # г. Богучар | # реконструкция | # 1 оч.. |

# Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится содержание мест захоронения. На территории городского поселения г. Богучар находится 1 закрытое кладбище. Захоронения ведутся на кладбище принадлежащему городскому поселению, но на территории Залиманского сельского поселения. На перспективу необходимо расширение кладбища на 3,5га.

| # № # по эксп. | # Наименование | # Един. измер. | # Кол-во | # Место расположения | # Мероприятия | # Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # 43 | # Действующее кладбище | # га | # 6,5 | # Залиманское сельское поселение | # расширение на # 3,5 га | # За расч.ср |

2.3.8. Мероприятия по охране окружающей среды

# Для улучшения экологического состояния необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий, включая:

# Атмосферный воздух:

# - организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

# - перевод автотранспорта на газовое топливо;

# - озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

# - систематическое осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.

# Поверхностные воды и водоснабжение:

# - выполнение плановых работ по реконструкции очистных сооружений искусственной биологической очистки МУП «Богучаркоммунсервис»;

# - замена ветхих водопроводных сетей и увеличение протяженности сетей централизованной канализации и водоснабжения;

# - организация сбора, отвода и очистки вод поверхностного стока с территории городского поселения;

# - обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, установление фильтров доочистки питьевой воды.

# Почвы:

# - принятие мер по сохранению плодородия почв посредством защиты их от эрозии на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений;

# - ликвидация нарушений природоохранного законодательства на полигоне ТБО (МУП «Городское ЖКХ»): получение заключения экологической экспертизы, мониторинг за состоянием окружающей среды, разработка программы производственного контроля.

# На расчетный срок - строительство пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТБО;

# - организация системы сбора отработанных компактных ламп от населения и хозяйствующих субъектов;

# - организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза отходов.

# Растительный и животный мир:

# - увеличение площади зеленых насаждений общего пользования городского поселения

# - сохранение и увеличение участков защитных лесонасаждений;

# - создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

# 3. Заключение.

# Разработка Генерального плана городского поселения – город Богучар как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

# Реализация Генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правовое регулирование, прямые и косвенные методы бюджетной поддержки, механизмы организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана включает механизмы, как регионального, так и муниципального уровней.

# Для реализации проектных предложений генерального плана, согласно законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и утвержден план реализации генерального плана городского поселения – город Богучар. В этом плане должны содержаться:

# - решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;

# - сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

# - сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

# - финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

# Также в проект генерального плана городского поселения – город Богучар, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития и пр.

# Порядок внесения изменений в генеральный план городского поселения – город Богучар установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области от 7.07.2006 № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект генерального плана, должны быть внесены изменения и в План реализации генерального плана.

4. Раздел 4. Основные технико-экономические показатели

| # № п/п | # Наименование показателей | # Един. # измерения |  | # Существую-щее положение. | # Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 |  | # 4 | # 5 |
| # 1. | # Территория | # га |  |  |  |
| # 1.1. | # Общая площадь земель городского поселения, | # га |  | # 1325,0 | # 1315,0 |
|  | # в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | # жилой зоны | # га/% |  | # 290,0/21,9 | # 346,0/26,3 |
|  | # общественно-деловой зоны | # -/- |  | # 35,0/2,6 | # 46,0/3,5 |
|  | # производственной зоны | # -/- |  | # 92,0/6,9 | # 92,6/7,0 |
|  | # рекреационной зоны – всего | # -/- |  | # 147,0/11,2 | # 210,0/16,0 |
|  | # в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | # зеленые насаждения общего пользования | # -/- |  | # 10,0/0,8 | # 23,0/1,8 |
|  | # зеленые насаждения специального назначения | # -/- |  | # 61,0/4,6 | # 121,0/9,2 |
|  | # лесные площади: | # -/- |  | # 76,0/5,8 | # 66,0/5,0 |
|  | # из них: лесной фонд | # -/- |  | # 10,0/0,8 | # - |
|  | # лесные насаждения | # -/- |  | # 66,0/5,0 | # 66,0/5,0 |
|  | # под водой | # -/- |  | # 17,0/1,3 | # 17,0/1,3 |
|  | # зона транспортной инфраструктуры | # -/- |  | # 97,0/7,3 | # 105,4/8,0 |
|  | # зона специального назначения | # -/- |  | # 4,0/0,3 | # 4,0/0,3 |
|  | # прочие территории | # -/- |  | # 643,0/48,5 | # 494,0/37,6 |
| # 2. | # Население |  |  |  |  |
| # 2.1 | # Численность городского населения | # тыс. чел. |  | # 13,277 | # 14,8 |
| # 2.2 | # Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | # моложе трудоспособного возраста | # чел/% |  | # 2211/16,7 | # 3034/20,5 |
|  | # в трудоспособном возрасте | # -//- |  | # 8384/63,1 | # 9309/62,9 |
|  | # старше трудоспособного возраста | # -//- |  | # 2682/20,2 | # 2457/16,6 |
| # 3. | # Жилищный фонд |  |  |  |  |
| # 3.1 | # Жилищный фонд – всего, | # т. м2 общ. пл. |  | # 299,0 | # 453,9 |
|  | # в том числе: 2-5 эт. | # т. м2 общ. пл./% |  | # 175,0/58,5 | # 329,5/72,6 |
|  | # 1 эт. усадебный | # т. м2 общ. пл./% |  | # 124,0/41,5 | # 124,4/27,4 |
| # 3.2. | # Новое жилищное строительство | # т. м2 общ. пл. |  | # - | # 154,9 |
|  | # в том числе: |  |  |  |  |
|  | # 4-5 этажн. | # -//- |  | # - | # 58,7 |
|  | # 2-3 этажн. | # -//- |  | # - | # 96,2 |
| # 3.3 | # Средняя жилищная обеспеченность | # м2/чел. |  | # 22,5 | # 30,9 |
| # 3.4 | # Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | # водопроводом | # % |  | # 73,5 | # 100,0 |
|  | # канализацией | # % |  | # 73,5 | # 100,0 |
|  | # газоснабжением | # % |  | # 82,7 | # 100,0 |
| # 4. | # Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| # 4.1 | # Детские дошкольные учреждения – всего, | # мест |  | # 700 | # 790 |
|  | # на 1000 чел | # -//- |  | # 52 | # 53 |
| # 4.2 | # Общеобразовательные школы – всего, | # мест |  | # 1911 | # 2071 |
|  | # на 1000 чел. | # -//- |  | # 144 | # 140 |
| # 4.3 | # Больницы – всего | # коек |  | # 180 | # 220 |
|  | # на 1000 человек | # -//- |  | # 14 | # 15 |
| # 4.4 | # Поликлиники – всего | # пос/см |  | # 300 | # 350 |
|  | # на 1000 человек | # -//- |  | # 23 | # 24 |
| # 4.5 | # Предприятия торговли – всего, | # м2 торг. пл. |  | # 6887 | # 6887 |
|  | # на 1000 человек | # -//- |  | # 519 | # 465 |
| # 4.6. | # Предприятия общественного питания – всего, | # пос. мест |  | # 909 | # 909 |
|  | # на 1000 человек | # -//- |  | # 69 | # 61 |
| # 4.7. | # Предприятия бытового обслуживания – всего, | # раб. мест |  | # 48 | # 92 |
|  | # на 1000 человек | # -//- |  | # 4 | # 6 |
| # 4.8. | # Учреждения культуры – всего, | # мест |  | # 750 | # 750 |
|  | # на 1000 человек | # -//- |  | # 57 | # 51 |
| # 4.9. | # Физкультурно-спортивные сооружения | # м2 площ. пола |  | # 1550 | # 1550 |
|  | # на 1000 человек | # -//- |  | # 117 | # 105 |
| # 5. | # Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| # 5.1 | # Протяженность улиц и дорог – всего |  | # км | # 49,775 | # 58,7 |
|  | # в т.ч.: протяженность УДС с твердым покрытием |  | # -//- | # 39,125 | # 44,2 |
| # 6. | # Инженерная инфраструктура. |  |  |  |  |
| # 6.1 | # Водоснабжение |  |  |  |  |
| # 6.1.1 | # Водопотребление – всего |  | # м3/сут. | # 2259,44 | # 6200,0 |
| # 6.1.2 | # Производительность водозаборных сооружений |  | # т. м3/сут. | # - | # 7,44 |
| # 6.2. | # Водоотведение |  |  |  |  |
| # 6.2.1 | # Общее поступление сточных вод |  | # т. м3/сут. | # 2,67 | # 4,12 |
| # 6.2.2 | # Производительность очистных сооружений |  | # т. м3/сут. | # 7200 | # 7200 |
| # 6.3. | # Электроснабжение. |  |  |  |  |
| # 6.3.1 | # Потребление электроэнергии |  | # кВт. | # - | # 7538,3 |
| # 6.4. | # Теплоснабжение. |  |  |  |  |
| # 6.4.1 | # Потребление тепла |  | # Гкал/ч | # - | # 90,0 |
| # 6.5. | # Газоснабжение. |  |  |  |  |
| # 6.5.1 | # Потребление газа -всего |  | # млн. м3/год. | # - | # 33,0 |

# (р. 4 в ред. решения от 21.10.2016 № 87)